眼科部分设备采购需求

总预算：7万元

设备：眼科用裂隙灯（带示教镜）1台、直接检眼镜（眼底检查镜）1台、裂隙灯前置镜2台、晶状体囊膜切开镜1台

一、裂隙灯显微镜技术参数

- 目镜：不少于12.5X。

- 屈光度补偿调节：-7D ~ +7D

- 瞳距调节范围：52mm~85mm

- 视场公称直径：6X:33mm；10X:22mm；16X:14mm；25X:8.5mm；40X:5.5mm

- 裂隙角度：水平旋转0°~180°

- 裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

- 光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、φ10、φ14(mm)

- 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

- ★照明光源：暖色LED

- ★调光方式：底座无极调光

- 照度：≥60万Lux

- ★配置示教镜

- 质保期不少于３年

二、直接检眼镜参数

1：照明方式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片

2：屈光度补偿：-35D至+20D功24种屈光度

3：照明光源：3.5V/2.8W，卤钨灯泡

4：显示指数：≥90%

5：具备软启动功能和直接挂断功能

三、裂隙灯前置镜参数

1：放大率：不少0.75X

2：静态视场角：不少于94°

3：工作距离：不少5mm

4：有效孔径：不少20mm

5：材质：玻璃

6：镀膜：宽波断

四、晶状体囊膜切开镜参数

1：影像放大范围：不少于1.8X

2：激光点放大范围：不少于56X

3：接触直径：不少于15.5mm

4：镜高：16.5mm