采购需求

一、服务范围及预算价

生命气体系统维保服务，维保标的：生命气体系统包含医用压缩气体系统、液氧供氧系统、负压吸引系统、医用呼叫系统、床头设备带及管网阀门（见清单）。

| 序号 | 服务名称 | 服务具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液氧站供氧系统 | 低温液体贮槽5m³2台，10m³1台，汽化器3台，氧气储气罐2台，氧气分配器1台及氧气管网维护。 |
| 2 | 负压吸引系统 | 南楼真空泵2台，真空罐2台，北楼真空泵3台，真空罐4台及管网维护。 |
| 3 | 医用压缩气体系统 | 南楼空压机2台，储气罐2台，北楼空压机3台，储气罐3台及管网维护。 |
| 4 | 床头总承 | 维修阀、吸引终端、空气终端、氧气终端、传呼分机、传呼手柄、电路系统等。 |
| 5 | 医用传呼系统 | 南北楼医用呼叫系统所连接设备。 |

预算价：19.8万元/年，服务期一年。

- 二、投标单位的资质要求

- 1.具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的企业营业执照（有效期内）

- 2.具有相关专业资质认证。

三、维保要求

（一）维保方应对本项目提供专业技术人员3名其中具有R1 操作证的专业维保人员2名进驻医院，服从医院管理制度，按照医院规定负责每天定期巡查，接故障报修电话后在2０分钟内技术人员必须到场。另配备项目管理员1名，项目管理员要具有特种设备A3证件。保医用气体系统正常运转。

（二）维保范围医气系统（空气压缩机主机及耗材、负压吸引真空泵主机及耗材、医用呼叫系统主机、液氧供氧系统、管路阀门等的维修及保养）。

（三）床头设备带设备的终端、呼叫手柄及电路系统耗材和维修保养。

（四）维保方承担限价范围内北楼所有的设备耗材（以投标人维保耗材限价方案为准），合同期内所产生的人工、配件等费用均由维保方承担。南楼（在质保期）耗材及配件由甲方承担。

（五）、其他要求

1.维保方承接医气系统维护保养后，对该工程医气系统做到精心维护，科学检修，维修工具及个人防护用品由维保方自备。

2.如有重大维修，维保方保证在24小时内解决好，如因维保方工作责任不及时造成重大事故，维保方承担全部责任。

3.因维保方保养不及时造成设备损坏，由维保方承担损失。

4.在医氧设备维修保养时要有相关设备维修资质。如无相关资质，请有相关资质第三方进行维修，一切费用由维保方承担。

5.空压机组、负压机组按设备使用情况进行维护保养，每年至少保养一次。

6.因维保不及时，造成停机或投诉的根据实际情况扣款。

7.甲方提供维保人员驻点用房，其余由维保方承担。

8.每月对维保方现场驻场人员进行业务知识考核，连续两次考核不及格者，甲方有权要求维保方更换维保人员。

9.维保方在维保期内不能满足甲方要求时，甲方致函维保方，在七日内予以改正或解决，限期未解决给予处罚。（罚金1千元，三次未整改，甲方有权解除合同）

10.维保期内所有设备的安全运营，包括工作人员的个人安全的一切责任由维保方负责。

11.维保方应严格执行国家法律法规及疫情防控要求，造成后果的由维保方承担全部责任。

12.维保方每半年提交书面维护保养报告给甲方，双方签字存档。

13.每次检查、试验必须由具体使用部门和维保方双方代表签字认可。

14.关于政府行政监管机构的强制检测由维保方办理（包括安全阀、压力表、液氧罐等各种压力容器定期检验的），费用由甲方支付。

15、要求维保方提供所有设备耗材及备件价格清单。

16、维保方承担维保区域内的卫生。

- 四、付款方式

合同生效后，维保期内无违约责任，按季度经考核达标后支付合同总额的1/4。

- 五、投标说明

- 投标书报价中应包含与维保内容有关的所有费用（如人工、工具、零配件费用、利润、税金等）。按照每组单价及合计总价表明报价。

- 投标书中应包含贵公司经营的合法证明文件及有关资质证明材料等（如维保授权证书或合同证明文件、企业法人经营执照。税务登记证等）。

- 投标书中应包含贵公司详细的服务承诺（维保范围内配件、耗材价格清单、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足甲方采购需求中所有要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。在以上提出的所有要求之外能够提供的其他服务也请列出。

六、评分标准：

| 类别 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 人员配备 | 25分 | 1、项目负责人：具有特种设备管理证A3 得8分 - 项目现场工作员（长驻医院的2人）都具有压力容器R1证的得6分。 - 两名长驻现场工作员中的一人同时具有压力管道D1证和压力容器R1证的得6分。 - 人员配备的资格证是招标业主所在行政地市签发的证件得5分。（方便地市行政管理和安全检查） 注投标文件中须提供上述资格证的扫描件或影印件 |
| 业绩 | 15分 | 提供自 2018年 1 月 1 日起，有相关三级及以上综合医院业绩合同，每提供一个得3 分,最多得 15 分。 |
| 服务方案 | 15分 | 1.对各投标人的服务方案情况进行综合评比，主要对投标人在服务应答时间、配送时间及应急解决方案等服务计划进行综合比较和评价。 满分15分：优秀15-10分，一般9-4分，差3-1分，没有不得分。 |
| 维保耗材限价方案 | 10分 | 各潜在投标人承担维保范围内耗材及配件800元得五分，每增加100元多得一分，满分10分。 |
| 巡检方案 | 5分 | 对各投标人的巡检方案情况进行综合评比。 满分5分：优秀5-4分，，一般3-2分，差1分，没有不得分。 |
| 价格 | 30分 | 取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×30%×100；所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。（30分） |