濉溪县医院血气分析仪采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 供货期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析仪 | 4 | 合同签订后30个工作日内 |

预算价：9.8万元

一、技术参数

- 适用于床旁诊断和实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养的特点。

- 检测项目：PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、tBili、SO2。

- 全项目样本体积≤150μL，最小样本体积≤65μL。

- 进样方式：全自动吸样进样；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器

- 测试方法：电极法，光学法（血氧）。

- 测试速度：≤45s全参数。

- 无需另外购置/更换除分析包之外的电极、管路、吸样针、滤网等其他消耗品；电极及管路系统免维护。

- 使用一体式、多人份、抛弃型分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。

- 生物安全性：仪器本身无血样及试剂流通通道。

- 分析包、电极等所有消耗品室温保存，无需冷藏。

- 分析包、电极等所有消耗品出厂有效期均≥180天。

- 分析包、电极等所有消耗品上机效期均≥31天。

- 定标：自动执行一点和两点定标。

- 标配内置质控；执行质控程序不消耗测试人份数。

- 系统对每个标本分析前、中、后实现全程质量管理。

- 处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入；自动记录纠正措施可供查询。

- 病人在不同科室、不同分析仪上的历史结果能以列表方式显示，能显示当次与前次结果之间差值变化。

- 若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。

- 内置打印机，LCD彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。

- 可通过信息管理系统将全院各临床科室血气分析仪全部联网，并可通过电脑端、移动端、血气分析仪端远程访问进行统一的管理，实现操作人员、分析仪、数据的管理控制。

- 可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。

- 仪器内置操作演示录像，方便操作者参考。

- 不少于二十四个月原厂免费质保。

二、评分办法

| 指标、分值 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （70分） | 技术参数响应 （28分） | 评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 综合性能及先进性（15分） | 评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行评审。 按五个等级评分，满分15分：优秀15分，良好11分，较好7分，一般3分，差0分。 |  |
|  | 售后服务（10分） | 对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。 按五个等级评分，满分10分：优秀10分，良好8分，较好6分，一般4分，差0分。 |  |
|  | 质量保证期 （7分） | 在满足招标文件要求的得基本分3.5分（以核心产品为准）,每增加1年免费质保加3.5分,满分7分。 |  |
|  | 产品业绩 （10分） | 提供自 2018年 1 月 1 日起，公立医院，所投产品的业绩合同，每提供一个得 2 分,最多得 10 分。（备注：以上业绩证明材料以合同签订时间为准。否则不得分） |  |
| 价格分 （30分） | 投标报价 （30分） | 要求如下： ①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价 ②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×30%×100； ③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |